8 单击“确定”。

iBMC系统开始执行升级操作。

升级iBMC系统备用镜像大约需要5分钟～10分钟。

升级成功后，“固件升级”界面显示以下信息：

说明

升级完成后iBMC系统会自动重新启动。

升级原主用镜像

9 重启完成后，重新登录iBMC界面。

登录操作请参见A.2 登录iBMC Web界面。

10 重复执行1到8，升级iBMC系统的原主用镜像。

----结束

# 1.2 升级后检查

验证项目

iBMC软件升级后的验证项目如表4-1所示。

表4-1 验证项目表

序号项目检查标准

1 iBMC界面能否登录能够通过IE浏览器正常登录iBMC

界面。

2 iBMC版本是否更新iBMC版本为最新版本。

验证任务

验证步骤

# 1. 重新登录iBMC界面。

具体操作请参见A.2 登录iBMC Web界面。

# 2. 查询iBMC版本。

具体操作请参见A.3 检查服务器软件版本。

确认升级后的iBMC版本号为最新版本。

异常处理

如果iBMC升级后无法登录iBMC界面，请联系华为技术支持解决。

如果iBMC升级后不是目标版本或者弹出升级失败对话框，请对iBMC软件版本重新进

行升级。如果依然升级失败，请记录故障现象和操作步骤，并联系华为技术支持解

决。

# 2.1升级BIOS版本

操作场景

指导您在iBMC界面的“固件升级”界面中执行操作，对服务器的BIOS进行升级。

在操作系统上电状态和下电状态，均可对BIOS进行升级。由于升级后必须通过重启来

生效，因此，推荐在操作系统下电状态下升级BIOS。

注意

l BIOS软件升级过程中：

l 禁止对单板执行上电、下电、复位、OS重启等操作。

l 如果从V0xx和V3xx版本升级到V6xx版本，BIOS会恢复默认配置，请谨慎操

作。

l 如果发生系统没有响应、服务器上下电自动循环等异常情况，可待升级完成

后，通过对服务器下电再上电进行恢复。

l 如果在下电升级的情况下连续升级两次（即升级一次后不启动系统，再升级一

次），BIOS会恢复默认配置，请谨慎操作。

l 由于架构差异，在RH5885 V3 E7V4处理器平台上将服务器BIOS版本回退到V6xx及

以下版本时，会回退失败，因此，不建议在此情况下进行回退操作。

l 如果执行升级的服务器为RH8100 V3：

l 在RH8100 V3升级过程中，如果是在升级Flash1时失败，而Flash0其实已经升级

成功，此后启动业务时，使用的是Flash0内的新版本BIOS。

l 单系统模式下，登录主iBMC升级BIOS版本可以同步升级从iBMC的BIOS版

本，主iBMC向从iBMC传输升级文件时，会暂时开启FTP。

l 双系统模式下，登录主iBMC只升级主iBMC的BIOS版本，登录从iBMC只升级

从iBMC的BIOS版本。

l RH8100 V3支持双BIOS Flash冗余机制，在升级过程中，先升级Flash0成功后，

再升级Flash1，升级任何一个Flash失败，都会导致弹出升级失败的提示。

l 由于架构差异，在RH8100 V3 E7V2和E7V3处理器平台上将服务器BIOS版本从

V6xx回退到V3xx及以下版本时，会回退失败，因此，不建议在此情况下进行

回退操作。

l 由于架构差异，在RH8100 V3 E7V4处理器平台上将服务器BIOS版本回退到

V6xx及以下版本时，会回退失败，因此，不建议在此情况下进行回退操作。

l 如果无法通过WebUI正确升级BIOS，请登录iBMC命令行，通过ipmcset -t

maintenance -d upgradebios -v <filepath>命令重新升级。

对系统的影响

升级过程需要对服务器进行上电、下电操作，影响业务运营。

必备事项

前提条件

l 已关闭服务器上运行的业务，并备份服务器数据。

l 已登录iBMC界面。具体操作请参见A.2 登录iBMC Web界面。

l iBMC系统中无轻微、严重或紧急告警。

数据

该操作无需准备数据。

软件

已获取并解压升级包“biosimage.hpm”。具体操作请参见3.2 获取升级包和文档。

操作步骤

步骤1 在iBMC界面的导航栏中选择“电源与能耗 > 电源控制”。

步骤2 在“电源控制”界面单击“正常下电”。

步骤3 在iBMC界面的导航栏中选择“系统管理 > > 固件升级”，如图5-1所示。

图5-1 “固件升级”界面

步骤4 在“固件升级”区域，单击“浏览”，如图5-1的③所示。

弹出“选择要加载的文件”窗口。

步骤5 选择升级包“biosimage.hpm”存放在本地PC上的路径。

步骤6 单击“打开”。

成功设置升级包的路径并返回“固件升级”界面。

步骤7 单击“开始升级”，如图5-1的④所示。

弹出对话框提示以下信息：

步骤8 单击“确定”。

准备阶段大约会持续2分钟，请耐心等待。

准备完成后，系统开始执行升级。升级BIOS大约需要8分钟。

升级成功后，“固件升级”界面显示以下信息：

步骤9 在iBMC的导航栏中选择“电源与能耗 > 电源控制”。

步骤10 选中“上电”。

说明

iBMC不同版本下，“电源控制”页面略有差别，详细信息可查询iBMC联机帮助。

步骤11 在弹出的确认对话框中单击“确定”。

说明

l 服务器操作系统的上电过程可以使用远程虚拟控制台查看。在导航树中选择“远程控制 > 远程虚

拟控制台(共享模式)”，您可以打开该界面。

l 如果需要修改BIOS的默认设置，请在重启过程中按“Delete”进入BIOS设置界面进行操作。

# ----结束

2.2验证项目

BIOS软件升级后的验证项目如表5-1所示。

表5-1 验证项目表

序号项目检查标准

1 BIOS运行状态服务器BIOS能正常启动。

2 BIOS版本信息BIOS软件版本为升级后版本。

验证任务

验证步骤

上电后查询BIOS版本。具体操作请参见A.3 检查服务器软件版本。

异常处理

如果BIOS升级后，服务器无法启动BIOS，请联系华为技术支持解决。

如果BIOS升级后不是目标版本或者弹出升级失败对话框，则需要对BIOS软件版本重新

进行升级。如果依然升级失败，请记录故障现象和操作步骤，并联系华为技术支持解

决。

# 3.1升级主板CPLD（iBMC）

操作场景

该任务指导用户通过服务器iBMC Web界面升级服务器主板的CPLD。

在操作系统上电状态或下电状态均可升级主板CPLD，此处介绍下电状态下升级主板

CPLD的方法，上电状态升级与之类似。

必备事项

前提条件

已登录到iBMC Web界面。

数据

无

软件

已下载服务器主板CPLD升级包（例如“RH2288H V3-Mainboard(BC1HGSA01)-CPLDV200.

zip ”）到客户端（例如PC）并解压，获得升级文件（例如

“cpldimage.hpm”）。

操作步骤

步骤1 升级主板CPLD

# 1. 在导航树中选择“系统管理 > 固件升级”。

打开“固件升级”界面，如图4-9所示。

图4-9 固件升级

# 2. 单击“浏览”，选择需要升级的文件。

# 3. 单击“开始升级”

弹出“启动升级”对话框。

# 4. 单击“确定”开始升级。

升级过程约3分钟，升级成功后界面提示“升级成功”。

步骤2 重启生效

# 1. 如果在下电情况下升级固件，选择导航树中“电源与能耗 > 电源控制”，在“电

源控制”界面对服务器进行“上电”操作使固件生效。

# 2. 如果在上电情况下升级固件，选择导航树中“电源与能耗 > 电源控制”，在“电

源控制”界面对服务器进行“下电”然后再“上电”操作，或者“强制重启”，

“强制下电再上电”等操作使固件生效。

说明

强制下电可能会损坏用户的程序或者未保存的数据，请根据操作系统实际情况谨慎选择操作方

式。

步骤3 查询升级后固件版本是否为目标版本

1. 在导航树中选择“信息 > 系统信息”。

可在该页面中查询升级后的主板CPLD版本。

----结束